00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct 1200 x 900 x 40 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Mono® Acoustic Direct FE Couleur 1200 x 900 x 25/40 mm avec finition acoustique projetée

Numéro d’ordre.  1

Description:

Concept de plafond monolithique acoustiquement ouvert avec une surface antistatique blanche raffinéé avec une réflexion et une diffusion de la lumière élevées. La mise en œuvre (montage, enduisage et projection) est effectuée par un installateur Mono® Acoustic certifié par le fabricant.

Le Rockfon® System Mono® Acoustic Direct se compose de panneaux pour plafond Mono® Acoustic Direct FE (épaisseur 25 mm environ 4 kg/m² / épaisseur 40 mm environ 6 kg/m²) à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q) qui sont collés directement contre un support solide, plane et étanche à l’air à l’aide de la colle Rockfon® SwiftFix™, conformément aux instructions de pose du fabricant.

Le support doit être propre, sec et homogène et capable de supporter la charge.

Les panneaux pour plafond Mono®Acoustic Direct FE (1200 x 900 x 25/40 mm) sont pourvus sur la face visible d’un enduit de finition élégant et raffiné blanc et d’un voile mineral naturel au dos.

Les panneaux présentent des bords en retrait sur les quatre côtés.

Après collage les joints sont garnis avec le Rockfon® Mono®Acoustic Colour Filler. Le joint est renforcé avec une bande à joint Rockfon® Mono® Acoustic de 40 mm de large.

Après séchage de la couche de garnissage (conformément aux instructions du fabricant), l'enduit Rockfon Mono® Acoustic Elegant Render Colour est appliqué.

Il est d'abord appliqué une fois sur les joints ét la surface, après quoi l'opération est répétée encore une fois.

Après séchage complet, le ponçage peut être effectué selon les directives du fabricant. Ensuite, une fine couche Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render Colour est appliquée sur le joint (pour la texture), après quoi le plafond est fini dans son intégralité avec une couche finale de Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render Colour pour une surface de plafond monolithique raffinée.

Spécifications techniques:

Panneau de plafond

Dimensions nettes:

1200 x 900 x 25/40 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100 % HR. Aucun affaissement visible même dans des conditions d’humidité extrême.

En cas d’application de Rockfon Mono Acoustic dans des environnements humides, tels que piscines et/ou bien-être, consulter le service technique de Rockfon.

Intégration de techniques

Celles ci doivent être connues de l'installateur avant l'installation du plafond Rockfon® Mono® Acoustic. Tous les ajustements, renforts, points de suspension supplémentaires et similaires peuvent être fournis dans cette phase préliminaire.

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | 0,10 | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | C | 0,85 |
| 40 | 40 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 0,95 |

La performance acoustique globale du plafond est influencée par l’utilisation et l’intégration d’installations techniques, ainsi que par le remplissage des points de vissage et des joints. Il convient d’en tenir compte lors de la conception du plafond.

Réaction au feu

Classe B-s1, d0 suivant la EN 13501-1.

Réflexion à la lumière et diffusion lumineuse:

En fonction des couleurs

Entretien

Aspirateur à brosse souple

Entretien

Aspirateur à brosse souple

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure :