00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® Dznl_A24 autoportant 2400_2100_1800 x 300_600 x 25 mm_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® Sonar® DznlA24 autoportant 2400/2100/1800 x 300/600 x 25 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Plafond suspendu, constitué de panneaux autoportants  (env.  4,1

kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux pour plafonds ont des bords complètement obturés et sont recouverts sur la face visible d’un voile minéral avec une surface blanche acoustiquement ouverte en structure stuc projeté (poids couche de finition env.  350  g/m²) type Rockfon® Sonar® ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.

Le plafond autoportant avec système de profilés invisibles pour travées de couloir se compose de panneaux de plafond avec finition de bord DznlA24 et d'une structure autoportante. L'ensemble repose sur des profilés de rive renforcés en L (24x24mm).

Le système de support autoportant se compose de profilés en Z étagés (19x58mm) en acier galvanisé, au-dessus desquels des profilés T24 Hook 850 (24x38mm) en acier galvanisé et recouvert d’un primer sont fixés comme écarteur et stabilisateur.

Les profilés en Z étagés sont glissés tous les 300/600 mm dans la rainure sur le côté long du panneau et fixés aux profilés T24 au moyen de clips de raccord.

Pour une portée de couloir de 2400 mm, les écarteurs T24 sont placées dans le sens de la longueur du couloir avec une distance axiale de 200/1000/1000/200 mm.

Pour une portée de couloir de 2100 mm, les écarteurs T24 sont placées dans le sens de la longueur du couloir avec une distance axiale de 200/850/850/200 mm.

Pour une portée de couloir de 1800 mm, les écarteurs T24 sont placées dans le sens de la longueur du couloir avec une distance axiale de 200/700/700/200 mm. Hauteur minimale de suspension: 500 mm.

Matériaux:

Mesure exacte:

2392 x 300/600 x 25 mm

2092 x 300/600 x 25 mm

1792 x 300/600 x 25 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

1/C/0N

Absorption acoustique

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654, ainsi que l'exige la Norme sur les plafonds (EN 13964).

Les étiquettes CE indiquent un alpha-w  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Epaisseur (mm) | Hauteur suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | Classe | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 200 | 0,50 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,00 |

Isolation acoustique:

L'isolation acoustique longitudinale  (“room-to-room”) est testé selon EN ISO 140-3:  Dn,f,w (C;Ctr): 27 (-1;-4) dB.

| Stabilité au feu (selon NBN 713.020) / Résistance au feu (selon EN13501-2:2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensions | Profilés | Classification | Structure du soffit |
| Max. 2400x600x25 mm | Profilé Z à gradins + écarteur T24 Hook 850 | Stabilité 30 | Béton Acier/Béton mixte Béton/Poutres aciers Bois (1) |
|  |  | REI30 | Béton Béton/Poutres aciers laminé à chaud |
|  |  | REI60 | Béton gravier Béton gravier/Poutres aciers laminé à chaud (2) |

profil de rive L renforcé

Profil porteur Z en escalier axe/axe 300/600mm

Écarteur T24 Hook 850 appliqués perpendiculairement sur les profilés Z + deux clips de sûreté type CM 120 en acier sur chaque croisement avec le profilé Z.

Prévoir un écartuer de part et d’autre du couloir à max. 200mm du bord + un écartuer au milieu (3 par largeur de couloir)

(1) épaiseur 20mm, uniquement si capacité portante plancher R30

(2) si capacité portante des poutres aciers R60

Selon rapport de classement 2019-A-068 B Rev1 (stabilité au feu) + 2019-A-068 C/D Rev1 (résistance au feu)

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A1 suivant la EN 13501-1, ce qui signifie incombustible.  De ce fait aucune classification complémentaire pour production de fumée et gouttes incandescentes n’est nécessaire.

Réflexion à la lumière:

Valeur Y (ISO7724-2): 85%

Salles propres

ISO Classe 5

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux. Ces panneaux peuvent être nettoyés avec des solutions diluées à base de ammoniaque, peroxyde d’hydrogène, chlore et ammonium quaternaire.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: